STL OPTIMIZER v2.3.4
Manual técnico - Guía de usuario y desarrollador

Autor: José María Beltrán Díaz

# Índice general

1. Introducción

2. Novedades de la versión 2.3.4

3. Requisitos e instalación

4. Estructura del proyecto

5. Uso básico

6. Arquitectura y módulos

7. Flujo de procesamiento

8. Configuración

9. Propiedades físicas y Convex Hull

10. Resultados e informes

11. Rendimiento

12. Resolución de problemas

13. Mantenimiento y distribución

14. Historial de versiones

# 1. Introducción

STL Optimizer automatiza el tratamiento de modelos STL mediante una cadena de búsqueda, carga, limpieza, reparación, simplificación, validación, cálculo de propiedades físicas, exportación y generación de informes. La versión 2.3.4 conserva la estructura reorganizada y añade propiedades físicas complementarias mediante Convex Hull, junto con sus artefactos para simulación, cuando está disponible el cálculo exacto sobre la malla reparada.

# 2. Novedades de la versión 2.3.4

Todos los scripts Python se encuentran dentro de la carpeta src.

Los archivos por lotes, requirements.txt y las carpetas de trabajo permanecen en la raíz del proyecto.

El archivo STL_Optimizer_windows.bat ejecuta src\STL_Optimizer.py manteniendo la raíz del proyecto como directorio de trabajo.

La carpeta .venv se mantiene en la raíz y no debe trasladarse a src.

Las carpetas __pycache__ no forman parte de la distribución; Python las crea automáticamente.

Se actualizan la documentación, la estructura recomendada de distribución y las instrucciones de instalación.

No se modifica el algoritmo de optimización ni el formato de los resultados respecto a la versión 2.3.2.

# 3. Requisitos e instalación

## 3.1 Requisitos

Windows 10/11, Linux o SteamOS.

Python 3.12 recomendado.

Open3D, NumPy, Trimesh, SciPy, NetworkX y Matplotlib.

Permisos de lectura y escritura en las carpetas del proyecto.

## 3.2 Instalación automática en Windows

Sitúe el proyecto en una ruta compuesta únicamente por caracteres estándar, por ejemplo C:\STL_Optimizer. Esta precaución evita incompatibilidades de Open3D con determinadas rutas de Windows que contienen tildes, ñ u otros caracteres especiales.

1. Extraiga la carpeta completa del proyecto.

2. Ejecute INSTALL_DEPENDENCIES.bat.

3. El instalador creará .venv en la raíz e instalará las dependencias de requirements.txt.

4. Ejecute STL_Optimizer_windows.bat.

## 3.3 Instalación manual

python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

En Linux o SteamOS, active el entorno con source .venv/bin/activate y ejecute python src/STL_Optimizer.py desde la raíz del proyecto.

# 4. Estructura del proyecto

STL_Optimizer_v2.3.4/
├── .venv/                         Entorno virtual local
├── src/
│   ├── STL_Optimizer.py           Programa principal
│   ├── config_API.py              Configuración global
│   ├── file_manager.py            Gestión de rutas y archivos
│   ├── mesh_processor.py          Carga, simplificación y exportación
│   ├── repair_processor.py        Limpieza y reparación
│   ├── watertight_processor.py    Reparación de estanqueidad
│   ├── mass_processor.py          Propiedades físicas
│   ├── geometry_utils.py          Utilidades geométricas
│   ├── logger.py                  Informes y mensajes
│   └── convex_hull_visualizer.py  Visualización auxiliar
├── Optimizable Mesh/              STL de entrada
├── Results/                       Resultados e informes
├── STL_Optimizer_windows.bat      Lanzador de Windows
├── INSTALL_DEPENDENCIES.bat       Instalador del entorno
├── requirements.txt               Dependencias reproducibles
└── README.md                      Información rápida del proyecto

La carpeta src contiene exclusivamente el código fuente. La raíz se conserva como directorio operativo para que las rutas relativas definidas en config_API.py continúen apuntando a Optimizable Mesh y Results.

# 5. Uso básico

1. Copie los archivos .stl dentro de Optimizable Mesh.

2. Revise los parámetros de src\config_API.py.

3. Ejecute STL_Optimizer_windows.bat desde la raíz.

4. Espere al resumen del lote.

5. Revise los resultados generados en Results.

El proceso de cada STL está aislado. Un error o timeout en una pieza no detiene necesariamente el resto del lote.

# 6. Arquitectura y módulos

| Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| STL_Optimizer.py | Coordina el lote, crea procesos aislados y resume los estados. |
| config_API.py | Centraliza rutas, simplificación, timeout, masa de referencia y opciones de exportación. |
| file_manager.py | Localiza STL y construye las rutas de salida e informe. |
| mesh_processor.py | Carga la malla, la simplifica y guarda el STL optimizado. |
| repair_processor.py | Elimina defectos habituales y recopila estadísticas de reparación. |
| watertight_processor.py | Intenta cerrar la geometría cuando la malla no es estanca. |
| mass_processor.py | Calcula volumen, masa, densidad equivalente, centro de masas e inercias. |
| geometry_utils.py | Centraliza conversiones y validaciones Open3D/Trimesh. |
| logger.py | Genera informes por pieza y mensajes de ejecución. |
| convex_hull_visualizer.py | Genera exportaciones visuales opcionales del Convex Hull. |

# 7. Flujo de procesamiento

1. Descubrimiento de archivos STL.

2. Creación de un proceso aislado para la pieza.

3. Carga de la geometría.

4. Limpieza y reparación inicial.

5. Intento de reparación watertight.

6. Conservación de la malla reparada para los cálculos físicos.

7. Simplificación mediante Quadric Error Metric.

8. Validación y cálculo de estadísticas.

9. Cálculo principal sobre la malla reparada exacta siempre que sea posible, o mediante Convex Hull de respaldo.
10. Si el cálculo exacto tiene éxito, cálculo adicional de propiedades mediante Convex Hull.
11. Exportación del STL y PNG del Convex Hull para simulación/referencia cuando esté habilitada.

10. Guardado del STL optimizado y del informe.

11. Actualización del resumen del lote.

# 8. Configuración

Los parámetros se modifican en src\config_API.py. Al ejecutar desde el .bat, la raíz del proyecto sigue siendo el directorio de trabajo, por lo que las rutas relativas no deben anteponerse con src.

| Grupo | Parámetros habituales |
| --- | --- |
| Directorios | INPUT_FOLDER, RESULTS_FOLDER y búsqueda recursiva. |
| Simplificación | porcentaje conservado o número objetivo de triángulos. |
| Ejecución | timeout por STL, sobrescritura y mensajes de progreso. |
| Propiedades físicas | unidad del STL y masa de referencia. |
| Convex Hull | Comparación complementaria, método de respaldo y exportaciones STL/PNG. |
| Informes | sufijo, estadísticas y medición de tiempos. |

# 9. Propiedades físicas y Convex Hull

Las propiedades físicas se calculan sobre la malla reparada previa a la simplificación. Si esta malla es estanca, los valores principales corresponden a la geometría reparada exacta. La versión 2.3.4 genera además un Convex Hull estanco, calcula en un apartado independiente su volumen, centro de masas, densidad y tensor de inercia, y exporta su STL y PNG para simulación o referencia cuando está habilitado. Si la malla reparada no puede cerrarse de forma fiable, el Convex Hull continúa siendo el método principal de respaldo. Los datos exactos y aproximados nunca se mezclan.

Volumen.

Masa a partir de la masa de referencia o densidad equivalente.

Centro de masas.

Tensor de inercia.

Estado de estanqueidad y método de cálculo utilizado.

# 10. Resultados e informes

Results/
└── NombrePieza/
    ├── NombrePieza_Optimized.stl
    ├── NombrePieza Optimization Report.txt
    └── [archivos auxiliares opcionales]

Cada informe recoge las etapas ejecutadas, estadísticas de geometría y reparación, propiedades físicas, avisos, errores, tiempos por pieza y estado final. El resumen de consola agrupa piezas procesadas, parciales, omitidas, agotadas por timeout y fallidas.

# 11. Rendimiento

Mover los scripts a src no altera el coste de los algoritmos geométricos. Puede observarse una diferencia de unas centésimas en tareas muy cortas debido a la búsqueda de módulos, la creación de __pycache__, el antivirus, la caché del sistema y el arranque de procesos mediante multiprocessing. Para comparar versiones, ejecute varias veces el mismo lote, descarte la primera ejecución y compare la mediana.

# 12. Resolución de problemas

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| La ruta contiene tildes o caracteres especiales | Mueva el proyecto a C:\STL_Optimizer, D:\STL_Optimizer u otra ruta ASCII. No basta con renombrar una subcarpeta si la ruta sigue pasando por un usuario con caracteres especiales. |
| No existe .venv | Ejecute INSTALL_DEPENDENCIES.bat o cree el entorno manualmente en la raíz. |
| ModuleNotFoundError | Instale requirements.txt utilizando el Python de .venv. |
| No se encuentran STL | Compruebe Optimizable Mesh y la opción de búsqueda recursiva. |
| Timeout | Aumente el límite o inspeccione la complejidad y calidad de la pieza. |
| Propiedades aproximadas | La malla reparada no pudo cerrarse y se utilizó el Convex Hull. |
| No aparece el resultado | Revise permisos, sobrescritura, rutas y el informe individual. |
| __pycache__ ausente | Es normal; Python la crea automáticamente y no debe distribuirse. |

# 13. Mantenimiento y distribución

Conserve requirements.txt para poder reconstruir el entorno.

No incluya __pycache__ ni archivos .pyc.

La carpeta .venv puede omitirse en una distribución limpia; el usuario podrá regenerarla.

Mantenga los .bat, requirements.txt, README.md, Optimizable Mesh y Results en la raíz.

Mantenga todos los scripts .py dentro de src.

Pruebe cualquier cambio con un lote de regresión formado por STL válidos, abiertos, dañados y complejos.

# 14. Historial de versiones

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 2.3 | Arquitectura estable, propiedades sobre la malla reparada y Convex Hull de respaldo. |
| 2.3.2 | Optimización interna, medición de tiempos y mejoras de robustez sin cambios funcionales. |
| 2.3.3 | Reorganización del código dentro de src, actualización de lanzadores, instalación y documentación; comportamiento funcional conservado. |
| 2.3.4 | Propiedades físicas complementarias mediante Convex Hull en los casos exactos; generación de STL/PNG para simulación/referencia; apartados del informe claramente separados. |

STL Optimizer prioriza la estabilidad, la reproducibilidad y la trazabilidad de los resultados. La versión 2.3.4 mantiene la arquitectura reorganizada y amplía el flujo validado con propiedades claramente separadas de la malla reparada exacta y del Convex Hull complementario, además de sus artefactos para simulación.